| Nazwa OPRACOWANIA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -1 |
| --- | --- |
| Nazwa ZAMÓWIENIA | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. ZARZEKOWICE W SANDOMIERZU |
| NAZWY I KODY grup robót , klas robót i kategorii robót | Kod CPV 454000000 - Wymagania ogólne Kod CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Kod CPV 45232440-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków Kod CPV 45231100-6 — Ogólne roboty budowlane dotyczące budowy rurociągów Kod CPV 45231110-9 — Kładzenie rurociągów Kod CPV 45231112-3 — Instalowanie rurociągów |
| ADRES OBIEKTU | 27- 600 Sandomierz ul. ZARZEKOWICE |
| ZAMAWIAJĄCY | GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ 27-600 Sandomierz Pl. Ks. Poniatowskiego 3 tel. (0 15) 644 01 00 , ( 0 15) 644 01 28 |
| Data OPRACOWANIA | VII. 2014 |
| SPECYFIKACJĘ OPRACOWAŁ: | mgr inż. Robert Sobieraj |

1.0.       CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1	       Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DOBUDYNKÓW MIESZKALNYCH CY 		PRZY UL. ZARZEKOWICE W SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY :  27-600 Sandomierz  ul. Zarzekowice

INWESTOR : GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ

27-600   Sandomierz

Pl. Ks. Poniatowskiego  3

1.2.	Przedmiot  ST  :

Przedmiotem ST są wymagania ogólne  dotyczące wykonania i odbioru sieci  kanalizacji

sanitarnej i przyłączy domowych  do odprowadzania ścieków bytowych.

1.3.	Zakres stosowania ST  :

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.4.	Przedmiot i zakres robót objętych ST:

Roboty , których dotyczy Specyfikacja  obejmują wszystkie czynności podstawowe

występujące przy montażu  sieci kanalizacyjnej  i przykanalików z tworzyw sztucznych

oraz obiektów  i urządzeń  na tej sieci  .

Specyfikacja określa również   roboty   tymczasowe  i  prace towarzyszące.

Do prac towarzyszących należy zaliczyć geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacyjnej

i   inwentaryzację  powykonawczą .

Roboty objęte Specyfikacją  obejmują :

1./   Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej

w tym roboty podstawowe:

1. Kanały  z rur kanalizacyjnych  PVC Dn 200  oraz PE śr  63 mm

2. Studzienki na sieci kanalizacji j.w.  Dn 425,00 mm szt.7, śr 600   szt. 1

- Rury ochronne na rurach krzyżujących się z kanalizacją    .

5. Przepompownia ścieków polietylenowa jednopompowa szt. 1

2/    Roboty  towarzyszące i tymczasowe

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac towarzyszących i tymczasowych:

- geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie;

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;

- zabezpieczenie placu budowy;

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi     przepisami (plan BIOZ)

- przygotowanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i socjalnego oraz placu składowego;

- w razie potrzeby zatrudnienie dozorców oraz podjęcie wszelkich innych środków niezbędnych dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych;

- zabezpieczenie utrzymania ruchu publicznego na placu budowy;

- wykonanie i zabezpieczenie tymczasowych kładek dla pieszych oraz dróg przejazdowych i mostków;

- wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń i odbiorów technicznych;

- po zakończeniu robót – uporządkowanie terenu budowy poprzez odbudowę uszkodzonych

czy zdemontowanych ogrodzeń oraz demontaż i usunięcie obiektów tymczasowych;

Wykonanie wszelkich prac towarzyszących i tymczasowych Wykonawca jest

zobowiązany uwzględnić w koszcie wykonania zamówienia.

1.5.	Informacje o terenie budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , dziennik budowy robót oraz dokumentacje projektową.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów do chwili ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy dokumentację projektową w zakresie wyszczególnionym w dokumentach przetargowych.

1.6.	Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniechaniem, nie właściwym przeprowadzeniem robót lub brakiem konieczności działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable techniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji umowy do właściwego otoczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W przypadku przerw w dostawach gazu, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz wody spowodowanych uszkodzeniem rurociągów i kabli w czasie wykonywania robót, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z usuwaniem uszkodzeń oraz opłatami za straty, które zostaną naliczone przez właścicieli uszkodzonego uzbrojenia.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru .

1.7.	Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji umowy , aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnianie następujących warunków:

- Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną

wybrane tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym

-    Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej,

-     Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

—	Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

—	Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

—	Możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające

brak szkodliwego oddziaływanie tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być używane pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.8.	Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa

na budowie

Wykonawca dostarczy na budowę  i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne

do zapewnienia bezpieczeństwa  a także zapewni wyposażenie w urządzenia

socjalne  oraz odzież  wymaganą dla pracowników wykonujących roboty.

Kierownik budowy  , zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane , jest

zobowiązany  sporządzić lub zapewnić sporządzenie  (przed rozpoczęciem

robót )    planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

„Plan bioz”  należy  opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie  informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia  oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.Nr 120. poz. 1126) , uwzględniając również wymagania  określone w

rozporządzeniach  :Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003r w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas prowadzonych robót budowlanych

(Dz.U.Nr 47 ,poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września

1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz.U. Nr 169 , poz. 1650).

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie

gotowości , zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa

przeciwpożarowego.

1.9.Warunki dotyczące organizacji ruchu

Przed przystąpieniem do realizacji robót w pasie drogowym Wykonawca winien opracować

i uzgodnić z zarządem drogi Projekt organizacji ruchu i uzyskać decyzję zezwalającą na

wejście w pas drogowy z robotami budowlanymi.

Podczas wykonywania robót budowlanych w pasie drogowym lub w jego zbliżeniu należy bezwzględnie przestrzegać warunków realizacji robót zawartych w projekcie organizacji ruchu. Roboty prowadzić w sposób nie zagrażający ruchowi kołowemu i pieszemu. Miejsce wykonywania robót wygrodzić w sposób uzgodniony z zarządcą drogi. Oznakować znakami ostrzegawczymi, jak również nakazu i zakazu.

Na czas budowy zabezpieczyć tymczasowe drogi dojazdowe i mostki oraz kładki dla pieszych. Po realizacji robót przywrócić nawierzchnie dróg i chodników do stanu pierwotnego.

1.10.Ogrodzenie placu budowy

Ze względu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje się całkowitego wygrodzenia

terenu budowy. Teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, dostępny dla osób

postronnych, należy oznakować taśmami a na noc oświetlić.

1.11.	Zabezpieczenie chodników i jezdni

Na czas budowy zabezpieczyć tymczasowe drogi dojazdowe i mostki oraz kładki dla pieszych. Po realizacji robót przywrócić nawierzchnie dróg i chodników do stanu pierwotnego.

1.12.	Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

Zakres prac objętych niniejszą Specyfikacją obejmuje:

Kod CPV  45000000-7 — Prace budowlane

Kod CPV  45100000-8 — Prace dotyczące przygotowania placu budowy

Kod CPV  45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Kod CPV  45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania placu budowy

Kod CPV  45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

Kod CPV  45231100-6 — Ogólne roboty budowlane dotyczące budowy rurociągów

Kod CPV  45231110-9 — Kładzenie rurociągów

Kod CPV  45231112-3 — Instalowanie rurociągów

Kod CPV  45231113-0 — Poziomowanie rurociągów

Kod CPV  45232400-6 — Prace budowlane dotyczące budowy kanałów ściekowych

Kod CPV  45232410-9 — Prace kanalizacyjne

Kod CPV  45232440-8 — Prace dotyczące rurociągów do odprowadzania ścieków

1.13.	Określenia podstawowe

Certyfikat zgodności  jest to dokument  wydany przez notyfikowana  jednostkę certyfikacyjną  , potwierdzającą ,że  wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze sharmonizowaną  specyfikacją  techniczną.

Deklaracja zgodności  określenie producenta  lub jego upoważnionego przedstawiciela , stwierdzające na jego wyłączną  odpowiedzialność  , że wyrób jest zgodny ze sharmonizowaną  specyfikacją techniczną.

Istotne wymagania  - oznaczają wymagania dotyczące  bezpieczeństwa  , zdrowia  i pewnych innych aspektów  interesu wspólnego  , jakie maja spełniać roboty budowlane.

Odbiór robót  - formalna nazwa czynności , polegających na  protokólarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy  wykonanych robót , przez  osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach  zawodowych , wyznaczoną przez Zamawiającego na tej budowie . Odbiór będzie dokonany po zgłoszeniu przez Wykonawcę faktu zakończenia robót  i uporządkowaniu terenu budowy.

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem  klasyfikacji produktów  , usług i robót budowlanych  , stworzonym na potrzeby zamówień publicznych .

Składa się ze słownika głównego  oraz słownika uzupełniającego .Obowiązuje we wszystkich krajach  Unii Europejskiej  . Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003  , stosowanie  kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia  przez zamawiających  z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe  z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie Prawo zamówień publicznych  przewidziało obowiazek stosowania  klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE , tzn.od 1 maja 2004r.

Wyrób budowlany   -  należy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu przepisów  o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania  w sposób trwały  w obiekcie budowlanym  , wprowadzony do obrotu jest wyrób pojedynczy  lub jego zestaw wyrobów  do stosowania  we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkowa .

Sieć  kanalizacyjna ściekowa - sieć rurociągów służących do przesyłania ścieków bytowo-

gospodarczych wraz z obiektami inżynierskimi,

Podłoże -podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu

Podłoże naturalne z podsypką  - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego z podsypką

z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki

wymaganej  ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego,

Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem i obsypką,

Studzienka kanalizacyjna -   studzienka rewizyjna na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanalizacji.

Studzienka przelotowa -  studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału oraz na odcinkach prostych co 50-70 m.

Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia przykanalika

lub co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

Właz kanałowy  -  element żeliwny przeznaczony do pokrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

Droga tymczasowa  ( montażowa) -  droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu.

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu nadzoru architektonicznego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywania odbioru robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.

Przedmiar robót – opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.

Kosztorys  ofertowy – wyceniony przedmiar robót.

Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Niweleta  – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie w płaszczyźnie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzania ruchu publicznego na okres budowy.

Projekt budowlany  –  opracowanie sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt techniczny ( wykonawczy  – uszczegółowiony projekt budowlany.

Polecenie  Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z przeprowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu technicznego.

Przepust  – obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego i pieszego.

Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Rura przepustowa – rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kanalizacji w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.

Skrzyżowanie  – takie miejsce na trasie kanalizacji , w którym jakakolwiek część rzutu poziomego kanalizacji  przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innego urządzenia podziemnego albo naziemnego np.: rurociągu , kabli , gazociągów itp.

Trasa kanalizacji   -  pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub falista łącząca dwa lub więcej urządzenia kanalizacyjne.

2.0.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE   MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów :

Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane  o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom spełnienie wymagań podstawowych  , określonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane  - dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania  w budownictwie  , a także że powinny być zgodne  z wymaganiami  określonymi  w specyfikacji technicznej .

Wykonawca robót powinien przedstawić  Zamawiającemu szczegółowe informacje  o źródle produkcji  , zakupu materiałów  i wyrobów budowlanych  przewidywanych do realizacji robót  - właściwie oznaczonych  , posiadających certyfikat  na znak bezpieczeństwa , certyfikat zgodności , deklarację zgodności z Polska Norma  , a także inne prawne określone dokumenty.

Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót  przechowywać dokumenty  stanowiące podstawę  ich wykonania  a także oświadczenia  dotyczące wyrobów budowlanych  jednostkowo zastosowanych w  trakcie wykonywania robót.

Mogą być stosowane wyroby producentów  krajowych i zagranicznych  posiadające  aprobaty techniczne  wydane przez  odpowiednie Instytuty badawcze Wykonawca uzyska  przed zastosowaniem wyrobu  akceptacje Zamawiającego.

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów  konieczna jest akceptacja

Zamawiającego .

Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybierane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz reprezentatywne próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiału ze wskazanego źródła Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do robót.

Wszelkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu i wskazań Inspektora Nadzoru.

Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem ich jakości.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2.	Sieć kanalizacji sanitarnej

2.2.1.	Rury kanalizacyjne

Kolektory grawitacyjne - rury kanalizacyjne z PCV-U SDR34 SN8 śr 200x 5,9 firmy Wavin lub równoważne.

Kolektory ciśnieniowe – rury Polietylenowe SDR17 typu PE 100 (pn10) średnicy DN 60x 3,8

2.2.2.	Studzienki kanalizacyjne

Studzienka Ø 400  PP składające się  z rury trzonowej  , kinety i teleskopu .

2.2.3.	Włazy kanałowe

Włazy kanałowe  umieszczone w terenie zielonym należy wykonać jako włazy żeliwne

typu   A/15 wg. wykazu załączonego w przedmiarze robót .

2.2.4.	Przejścia przez przeszkody kanalizacją sanitarną

W miejscu kolizji rurociągu grawitacyjnego Ř200 z kablami energetycznymi  , telekomunikacyjnymi , rurociągami wodnymi i gazowymi   należy przestrzegać :

- skrzyżowanie z wodociągiem : odkryty wodociąg  należy podwiesić a na rurę kanalizacyjną  przy odległości pionowej   mniejszej niż o,60 m  nałożyć  rurę osłonową  z PCV ciśnieniowego  o średnicy o dwie dymensje  większej  od średnicy kanalizacji .

Końce rury osłonowej  wyprowadzić ok. 1,50m od osi wodociągu  i zamknąć pierścieniami  dystansowymi wypełnionymi pianka poliuretanowa  na odległość 10 cm.

skrzyżowanie  z gazociągiem : po odkryciu gazociąg ostrożnie zabezpieczyć  przez 	podwieszenie  , tak aby nie naruszyć izolacji gazociągu . Miejsce skrzyżowania 	zabezpieczyć  za pomocą rury ochronnej j.w. Na odcinku skrzyżowania w rurze 	ochronnej nie może być łączenia rur. Rura kanalizacyjna powinna znaleźć się w 	odl.0,50m  pod gazociągiem .

skrzyżowanie  z kablami  energetycznymi  : zabezpieczyć zgodnie z PN-97/E-05125 tj na kable nałożyć dwudzielne rury ochronne  AROTA – lokalizacja i wymiary  zgodnie z Projektem Technicznym .Ze szczególna ostrożnością  należy wykonywać roboty w rejonie słupów oświetleniowych  , gdyż mogą występować  pętle kabli.

skrzyżowanie  z kablami telekomunikacyjnymi :  w pierwszej kolejności kable należy podwiesić następnie  zabezpieczyć tulejami ochronnymi z rur PCV  AROTA.

2.3.    Kruszywo na podsypkę

Podsypka powinna być wykonana z piasku. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosowanych norm,

2.4.	     Beton

Beton hydrotechniczny B–15  powinien odpowiadać wymaganiom BN–62/6738–07.

2.5.	    Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B–14501.

2.6.	Składowanie materiałów

2.6.1.	Rury

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Jako zasadę należy przyjąć, ze rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyżej spoczywała na ramce wiązki niżej.

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ścianie winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12miesięcy, należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie.

Rury z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Ewentualnie zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany wytrzymałości lub odporności. Gdy rury mają na końcach zaślepki, winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy. Rury PVC są dostarczane z uszczelką zabezpieczoną do celów magazynowych smarem silikonowym.

Armatura, konstrukcje wsporcze należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.

Wszystkie materiały przechowywane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji.

2.6.2.	Studzienki kanalizacyjne

Studzienki można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kstudzienek przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych studzienek.

2.6.3.	Włazy kanałowe

Włazy kanałowe  powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.6.4.	Piasek

Piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.	Wymagania dotyczące sprzętu

3.4.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, który nie gwarantuje zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót objętych SST powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- Żurawia budowlanego samochodowego,

- Koparek podsiębiernych, przedsiębiernych,

- Spycharki kołowej lub gąsienicowej,

- Sprzętu do zagęszczania gruntu,

- Wciągarki mechanicznej,

- Beczkowozu,

- igłofiltry,

- zgrzewarka doczołowa oraz elektrooporowa.

4.	Transport

4.4.	   Ogólne warunki transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości położonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca stworzy warunki i będzie je przestrzegał w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować ich zanieczyszczenie. W przypadku ich powstania Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdu do placu budowy.

4.5.	  Transport rur i kształtek

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzone przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak  aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom.

Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury, zarówno PVC-U , mogą być przewożone na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewożonych w wiązkach (pakietach). Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobu należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Gdy rury są rozładowane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać na wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawiasu nie może przekroczyć 1m.

4.6.	  Transport studzienek

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych.

4.7.	  Transport pokryw i włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

4.9.	 Transport piasku

Piasek może być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

5.	Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1.	  Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej a także normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca robót przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane przedmiotowe sieci oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić na 7 dni wcześniej o robotach użytkowników uzbrojenia podziemnego i nadziemnego znajdującego się w sąsiedztwie prowadzonych robót oraz powiadomić i uzgodnić sposób prowadzenia robót z właścicielami dróg a także prywatnych posesji.

5.2.	  Zakres wykonywanych robót

- Zakres o średnicach i długościach wg punktu . opracowania,

- Szczegółowy zakres robót według przedmiaru robót,

- Zakres ewentualnego odwodnienia wykopu określa Wykonawca sam w odpowiedniej pozycji kosztorysowej i jest on niezmienny do końca budowy,

- Pełna obsługa geodezyjna – wytycznie tras oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem na mapy sytuacyjno– wysokościowe wykonanego uzbrojenia. Opracowanie w 4 egzemplarzach zatwierdzonych przez miejscowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej.

5.2.1.	Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

5.2.2.	Roboty ziemne

Wykop pod kanalizację należy wykonać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie ze względu na istniejące uzbrojenia podziemne, pod nadzorem właściciela lub eksploatatora tego urządzenia.

Projektuje się wykonanie wykopów wąsko-przestrzennych obudowanych szalunkami skrzyniowymi lekkimi typu KS60 Verbau lub równoważnymi..

Obudowa i zabezpieczenia wykopów przed osypaniem powinno odpowiadać normie PN-B-10736:1999 oraz BN-83/8836-02 jak również warunkom technicznym wykonania i odbioru Rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z aneksem wydanie 1996 r. rozdział 2, rozdział 5, pkt. 5.4.2 zalecane do stosowania przez Ministerstwo gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Podbijanie gruntu w pachwinach należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie.

Metody wykonywania robót– wykopu (ręcznie lub mechaniczne) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu  uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia.  Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych, spełniają warunek nienaruszalności struktury gruntu rodzimego – sztywność gruntu w strefie obsypki ochronionej rury z zastrzeżeniem, że poniżej górnego poziomu tej obsypki, powinno być odeskowanie szczelne.

Wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych wykonywanych w zasadzie mechanicznie do rzędnej posadowienia kanału, nie mogą mieć zastosowania z uwagi na brak możliwości zapewnienia utrzymania nienaruszalnej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej, w szczególności biorąc pod uwagę opady atmosferyczne oraz prowadzenie prac ziemnych w drogach publicznych.

Szerokość wykopu:

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, stosowanymi normami oraz przepisami BHP. Szerokość dna wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

Wymagane szerokości dna wykopu:

| Średnica rury [mm] | Średnica dna wykopu odeskowanego | Szerokość dna wykopu nie odeskowanego |
| --- | --- | --- |
| 32 – 50 | 0,5 – 0,6 | 0,3 – 0,5 |
| 63 – 90 | 0,6 – 0,7 | 0,4 – 0,6 |
| 110 – 250 | 0,7 – 0,9 | 0,5 – 0,7 |

Zabezpieczenie wykopu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W warunkach ruchu ulicznego, już w momencie rozkładania wykopów wąsko-przestrzennych, należy przewidzieć pokrycia wykopów pomostami dla przejścia dla pieszych lub przejazdu.

Wykop powinien być zabezpieczony barierka o wysokości 1,0m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Należy zabezpieczyć możliwości komunikacyjne dla pieszych i pojazdów w zależności od warunków lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają uzgodnienia z odnośnymi władzami lokalnymi.

Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod odspajania jest uzależniony od warunków lokalnych na które składają się warunki geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomocą pomostów przerzutowych, powinien być poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpór, na których opierają się pomosty, zaś same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem się za pomocą klinów i klamer ciesielskich. Odległość przerzutu nie powinna być większa niż 2,0m. Żurawie budowlane z wysięgnikiem prostym, powinny być ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podkładkach z bali dla równomiernego rozłożenia na większą powierzchnię gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki jednoczerpakowej podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej. Prowadzenie robót przy użyciu mechanicznych koparek stosuje się tam gdzie nie ma konieczności obudowy ścian wykopu, a tym samym nie istnieją rozpory.

Przy wykonaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych nie należy dopuszczać do przekroczenia głębokości określonych w projekcie zakresem robót zmechanizowanych.

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwę torfu, należy ją wybrać aż do gruntu stałego, a przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić piaskiem.

Odwadnianie wykopów

Roboty montażowe – układanie sieci sanitarnych musi być wykonana w wykopach o podłożu odwodnionym. Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz jak też utrzymanie przewidzianych projektem spadów kanałów.

W budowie sieci sanitarnych w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:

—	metoda powierzchniowa,

—	metoda drenażu poziomego,

—	metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Metoda pierwsza polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębienia wykopu. Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe.

Metoda druga polega na ułożeniu pod strefą sieci drenażu poziomego w obsypce żwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek czerpanych zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd woda jest doprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. Przy ułożeniu sieci i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż zostaje włączony do eksploatacji a studzienki zbiorcze zdemontowane.

Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów.

Odwadnianie wykopów wymaga opracowania projektowego z uwzględnieniem odprowadzenia wody poza teren budowy.

5.2.3.	Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża pod kanalizację sanitarną wykonana z ubitego zagęszczonego piasku, powinna być zgodna z projektem. Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90 z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. Ewentualnie ubytki w wysokości podłoża należy wyrównać wyłącznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury kawałków drewna, kamieniu lub gruzu.

5.2.4.	Zasypywanie rurociągu i zagęszczenie gruntu

Zasyp rurociągu w wykopie składa się z dwóch warstw:

—	warstwy ochronnej rury – obsypki,

—	warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.

Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach:

Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,

Etap II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,

Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórkę deskowań i rozpór ścian wykopu.

Wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia rurociągu. Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,30 m nad rurą. Obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę. Dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą. Zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała odpowiednie podparcie po bokach. Stopień zagęszczenia obsypki  przyjmuje się 90% zmodyfikowanej wartości modułu Proctora. Bardzo ważne jest prawidłowe zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które należy wykonać przy użyciu podbijaków drewnianych.

Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno – średnio – lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzanie z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte.

	Zaleca się stosowanie sprzętu który może jednocześnie zagęszczać	 po obu stronach przewodu.

	Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rury.

	Ubijanie na całej szerokości może być	 przeprowadzone sprzętem przy 30-to centymetrowej warstwie piasku ponad wierzch rury.

	Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezpośrednio na rury.

Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad rurociągiem.

Dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niż 95% zmodyfikowanej wartości modułu Proctora, około 90% w przypadku wykopów powyżej 4 metrów i 85% w pozostałych przypadkach, lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projektach.

Sposoby zagęszczania gruntu:

|  |  | Max. Grubość warstwy |  |  |  | Ilość cykli (przejazdów przy zagęszczeniu) do: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Żwir, piasek | Iły, glina, mułek |  |  | Do 85% zmodyfi-kowanej | Do 90% zmodyfi- kowanej |
| Gęste udeptywanie | — | 0,10 |  | — | — | 1 | 3 |
| Ręczne ubijanie | Min 15 | 0,15 |  | 0,10 | 0,30 | 1 | 3 |
| Ubijak wibracyjny | 50-100 | 0,30 |  | 0,20–0,025 | 0,50 | 1 | 3 |
| Wibrator płytowy o rozdzielnej | 50–100 | 0,20 |  | — | 0,50 | 1 | 4 |
| Wibrator płytowy (płaszczyznowy) | 50–100 100–200 400 | 0,15 0,20 0,40 |  | 0,20 | 0,50 0,40 0,80 | 1 1 1 | 4 4 4 |

Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełnienia pozostałej części wykopu czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego materiału, aby spełniała wymagania struktury nad rurociągiem (tereny zielone, place drogi i ulice). Można do tego celu użyć materiału rodzimego. W trakcie wykonywania obsypki zaleca się umieszczać nad wykonaną siecią sanitarną specjalną taśmę sygnalizacyjną stosowaną do sieci kanalizacyjnej.

5.2.5.	 Roboty montażowe

5.2.5.1.	Kanały grawitacyjne z rur PVC

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:

- Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

Dla kanałów o średnicy:

DN 160 mm – 1,0%

DN 200 mm – 0,5%

Przewody z rur PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C, jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność i kruchość tworzywa przy niskich temperaturach, połączenia rur PVC oraz inne prace montażowe należy wykonywać w temperaturze do 5°C. Rur PVC nie należy układać bezpośrednio na podłożu betonowym ale wykonać podsypkę piaskowa o gr. 10cm..

5.2.5.2.	Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i uzbrojeniem

- skrzyżowania sieci kanalizacyjnych –  grawitacyjnej

W zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne wykonać ręcznie.

Po odkryciu gazociąg (wodociąg, kable elektryczne czy telekomunikacyjne) zabezpieczyć przez podwieszenie, rury ułożyć na podsypce piaskowej gr. 10cm.

5.2.5.3.	Studzienki kanalizacyjne PE/PP

Studzienki kanalizacyjne  PE/PP  będą wykonane jako połączeniowe  i rewizyjne i składać się będą  z kinety osadzonej na rurociągu za pomocą uszczelki ,  rury trzonowej o średnicy 425 osadzonej w kinecie za pomocą uszczelki  i teleskopu φ 425 z zaczepami ..

Rury  teleskopowe  należy  zakończyć  włazami  żeliwnymi D 400.

Przewiduje się kinety typ I , typ III i typ IV.

6.	Kontrola jakości robót

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.1.1.	Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót z częstotliwością określoną w niniejszej SST zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru:

W szczególności kontrola powinna obejmować:

–	sprawdzanie rzędnych złożonych ław celowniczych w nawiązaniu do podawanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm,

–	badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wody,

–	badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

–	badanie odchylenia osi kolektora,

–	sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową złożenia przewodów i studzienek,

–	badanie odchylenia spadku kolektora,

–	sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

–	sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów

–	badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

–	sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek,

6.1.2.	Dopuszczalne tolerancje i wymagania

–	odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie do ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić–	 więcej niż +/-5cm,

–	odchylenie wymiarów w planie nie powinno być–	 większe niż 0,1m,

–	odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać–	 +/-3cm

–	odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać–	 +/-5cm,

–	odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora do osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać–	 +/-5mm,

–	odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać–	 –5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

–	wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m nie powinien być–	 mniejszy niż jest wymagany.

6.1.3.	Próby szczelności kanałów

Obok stopnia zagęszczenia i rodzaju materiału użytego do zasypki, najważniejszą cechą dobrze zainstalowanych rurociągów kanalizacyjnych, jest ich szczelność. Obowiązująca polska norma PN–92/B–10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badanie przy odbiorze” dzieli próby szczelności na badania na infiltację i eksfiltrację. Medium używanym do testowania jest woda. Norma nie przewiduje zróżnicowania wymagań w zależności od średnicy rurociągu oraz uznaje za wynik negatywny każdy, w którym nastąpił nawet nieznaczny spadek ciśnienia, czy ubytek wody.

Norma KN 1610 w całości opisuje wymagania dotyczące prac związanych z układaniem rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzględnieniem wykopów, zasypki i zagęszczenia, instalowania, w tym połączeń rurociągów i studni , a wreszcie prób odbiorczych rurociągów.

Uwagi uzupełniające:

Na złączkach poddanego próbie rurociągu nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienia się rosy, w razie stwierdzenia przecieków na złączach, należy natychmiast dokonać naprawy .

6.2.	Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia jedynie materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt kontrolno – pomiarowy zainstalowany na urządzeniach  musi posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST  , to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.3.	Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

–	datę przekazania Wykonawcy placu budowy,

–	datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej,

–	uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów

robót,

–	terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

–	przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw

i ich przyczyny,

–	uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

–	daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

–	zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu częściowych

i końcowych odbiorów robót,

–	wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

–	stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

–	zgodność–	 rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

–	dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

–	dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

–	 dane dotyczące jakości materiałów, pobrania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem kto je przeprowadził,

–	 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził,

–	 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Dokumenty jakościowe

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości, dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

(3) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (1)–(3), następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie

7.	Odbiór robót

7.1.	Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi ostatecznemu.

7.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary inwentaryzacyjne, geodezyjne (operaty) w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję dotyczące zmian i korekt.

W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji w robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót.

7.3.	Odbiory częściowe

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót wraz z ustaleniem ewentualnego należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

7.4.	Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót .Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swe czynności ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

7.4.1.	Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

–	Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami;

–	Specyfikacje Techniczne;

–	Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót

zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

–	Ustalenia technologiczne,

–	Dziennik Budowy ,

–	Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

–	Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

–	Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

7.5.	Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

8.	Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych  i  prac

towarzyszących.

Uznaje się, że koszt wykonywania wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają dodatkowej zapłacie i są ujęte w cenie Kontraktowej.

9.	Dokumenty odniesienia będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

- Projekty budowlane i wykonawcze:

1.	 Projekt budowlany – dla zadania: „Budowa  KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZAKŁADÓW PRACY PRZY UL. TRZEŚNIOWSKIEJ I HOLOWNICZEJ.

II. Szczegółowa specyfikacja techniczna

III. Normy i rozporządzenia

2.	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe

3.	Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – Wymagania

techniczne COBRTI Instal, Zeszyt nr 9

4.	Ustawa „Prawo budowlane” tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi

zmianami

5.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz.U. 03.47.401)

6.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

zakresu  i formy projektu budowlanego (Dz.U. 03.120.1133)

7.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz.U. 04.202.2072),

8.	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia

1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania

wyrobów budowlanych.

9.	Normy:

–	 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

-PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

-PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Część 1. Wymagania ogólne. Część 2. Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i wyposażenie pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

-PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R

-PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

- PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

- PN-EN 1401-2:2003 Systemy kanalizacyjne z rur PVC-V. zalecenia dotyczące zgodności

- PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne- Wymagania

- PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne- Planowanie

- PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne-Obliczenia hydrauliczne 
i oddziaływanie na środowisko.

- PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Cz.7:Eksploatacja i użytkowanie

- PN-EN 752-6 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Cz.6: Układy pompowe

-PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Cz.1: przepompownie ścieków zawierających fekalia.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455).

III. Opracowania:

–	Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z Aneksem, wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996

–	Instrukcja Projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych z nie zmiękczonego polichlorku winylu i polietylenu, Wyd. Gamrat. Jasło,